Тема урока: «Вязание спицами. Выполнение изнаночных петель»

8 класс

Тип урока: комбинированный

Цели урока:

- Обучающие:

- обучить первоначальным элементам и способам вязания спицами;

- научить правильно обращаться с инструментами в соответствии с правилами  техники безопасности.

- Развивающие:

- развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление, воображение, восприятие;

- способствовать развитию уверенности в себе и развитию самостоятельности;

- развивать чувство цвета, пропорции;

- развивать моторику рук.

- Воспитательные:

- воспитывать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до конца;

- приучать к аккуратности в работе;

- сформировать умение работать в коллективе;

- предоставить возможность социализации каждому ребёнку.

Оборудование:

Технологические карты, альбомы с образцами, спицы, нитки

Ход урока

1. Организационный момент:

1) организация и подготовка к уроку;

2) проверка готовности учащихся

3) сообщение темы  и цели урока.

2. Актуализация знаний учащихся по смежным темам.

1) Какие виды пряжи вам известны?

2) Как правильно подбирать для вязания спицы в зависимости от толщины ниток?

3) Перечислите известные вам виды спиц.

3.Вводный инструктаж.

1) организация рабочего места, знакомство с инструкционно - технологическими картами, принадлежностями для вязания;

2) вводная беседа (формирование правильных и рациональных приемов труда, тренировочные упражнения по вывязыванию разных видов петель и текущий инструктаж с показами);

  - правила подбора спиц в зависимости от толщины и нити;

  - подготовка к вязанию

  - процесс вязания изнаночных петель;

  - условные обозначения петель, применяемых при вязании;

Для того чтобы научиться вязать, необходимо знать ряд важных правил:

- правила подбора спиц в зависимости от длины и толщины нити;

- свойства различного вида пряж, применяемых при вязании на спицах;

- правила начала вязания и положение рук при вязании;

- условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.

Правила  подбора спиц в зависимости от толщины и длины нити.

- Для работы необходимо приобрести легкие, хорошо отполированные  спицы, концы которых не должны быть сильно острыми.

- Спицы круговые (с тросиком) применяют для вязания крупных вещей.

3) Каждая спица имеет свой номер в зависимости от ее диаметра в мм.

Рекомендуется иметь набор спиц от №1 до №10.

4) Спица должна быть толще нити в два раза.

5) При вязании необходимо сделать поправку на то, как вяжет ученица: туго или слабо.

Приобретая нити для вязания, обратите внимание на их крутку, упругость, равномерность кручения и прочность окраски.

Слишком тугая шерстяная нить не подходит для вязания спицами,

ее лучше вязать крючком.

Если шерстяная нить при растяжении пружинит, то вещи, связанные из нее, не деформируются, если рвется, то при вязании ее надо соединить с нитью лучшего качества.

К пряже с утолщениями подойдет только рельефный узор, чулочная и ажурная вязка будет неаккуратной

Правила вязания на спицах

Первое правило.

Первая петля всегда снимается на правую спицу, не провязывая.

Второе правило.

Лицевая петля провязывается за заднюю стенку.

Третье правило.

Последняя петля ряда провязывается изнаночной.

Правила безопасной работы при вязании на спицах

- Рабочее место должно быть хорошо освещено

- Сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула

- Концы спиц должны быть безопасными, иметь ограничения

- Перед началом и после окончания работы следует мыть руки, чтобы нить и вязаное полотно оставались всегда чистыми, а на руках не оставалось мелких частиц пряжи.

- По окончании работы все инструменты убирать в рабочую коробку

- Спицы переносить в защитном футляре

Порядок выполнения основных узлов.

Наиболее удобное положение рук: клубок ниток находится внизу, рабочий конец нити зажат на ладони левой руки. Нить проходит по указательному пальцу и петлей обвивает большой палец.

При наборе петель начального ряда складывают вместе две спицы, концы их вводят в петлю на большом пальце.

Затем провязанную петлю снимают с большого пальца и затягивают ее большим и указательным пальцем левой руки; так получается первая петля.

Вторую и все последующие петли набирают в таком порядке:

полученную петлю поддерживают указательным пальцем правой руки и оттягивают вниз на себя. Вводят спицы в петлю на большом пальце левой руки снизу и подхватывают нить с указательного пальца.

Провязанную петлю снимают с большого пальца левой руки и затягивают большими указательными пальцами.

Когда нужное количество петель для начального ряда набрано, одну из спиц вынимают.

Набор петель начального ряда производят на двух спицах для того, чтобы петли были свободнее. Это облегчает вязание первого ряда.

Лицевая петля». Рабочая нить находится за левой спицей. Правую спицу вводим в провязываемую петлю слева направо под левую спицу, захватываем рабочую нить сверху и продергиваем на себя. Вновь образованная петля остается на правой спице, а провязанную петлю (петлю начального, предыдущего ряда) сбрасываем с левой спицы. Аналогично вяжем все петли ряда.

Изнаночная петля». Рабочая нить находится над левой спицей. Правую спицу вводим в провязываемую петлю ,справа налево над левой спицей, захватываем рабочую нить по часовой стрелке сверху справа и продергиваем ее от себя. Вновь образованная петля остается на правой спице, а провязанную петлю предыдущего ряда сбрасываем с левой спицы.

4. Закрепление изученного материала:

  - расскажите о способах набора петель начального ряда

  - расскажите о способах выполнения лицевых петель

  - расскажите о правильном положении рук при вязании.

  - Расскажите о способах выполнения изнаночных петель

5. Практическая работа:

1) самостоятельная работа учащихся по выполнению разного вида петель

с использованием инструкционных карт.

- самоконтроль и взаимопомощь учащихся  во время работы.

В ходе практической работы проводится физкультминутка

Проделаем несколько упражнений. 

1. Зажмурим глаза, посчитаем до трёх. Откроем. И так три раза. 
2. Растопырим пальцы и с силой согнём. Повторим пять раз. 
3. Поочерёдно поморгаем глазами пять раз. 
4. Складываем ладошки вместе и с силой разжимаем, оставляя пальцы соединёнными. Повторим пять раз.

Педагог оказывает индивидуальную помощь в ходе выполнения практического задания.

6. Подведение итогов занятия:

1) проверка выполнения самостоятельной работы;

2) анализ допущенных ошибок в работе;

3) демонстрация лучших работ;

- выставление оценок в классный журнал и дневники учащихся.

Правила безопасной работы при вязании на спицах

- Рабочее место должно быть хорошо освещено

- Сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула

- Концы спиц должны быть безопасными, иметь ограничения

- Перед началом и после окончания работы следует мыть руки, чтобы нить и вязаное полотно оставались всегда чистыми, а на руках не оставалось мелких частиц пряжи.

- По окончании работы все инструменты убирать в рабочую коробку

- Спицы переносить в защитном футляре